1. Расчет разрядного устройства

1. Концентрация отрицательных аэроионов для коров составляет 2,5×1011 ион/м3 (таблица 3.1 [1]). Продолжительность ионизации воздуха - 15-20 дней по 5-8 часов ежедневно, 15-20 дней – перерыв. Далее повтор.

Рисунок 1 – Схема размещения аэроионизационной установки в животноводческом помещении: 1 – щит силовой; 2 – блок питания аэроионизатора; 3,5 – кабель РК-775-17-21, соединяющий блок питания с разрядной линией; 4 – изоляторы; 6 – трос; 7 – линия разрядная (провод ПБД1×2); 8 – устройство натяжное

Разрядное устройство выполняем из провода ПБД1×2. Провода натягиваем в   помещении на высоте h ≥ 2,5 м от пола над зоной содержания животных. Расчетная схема расположения коронирующих электродов на рисунке 2.