Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение                                                высшего профессионального образования

Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

(ВлГУ)

Кафедра Биомедицинской инженерии

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине: «Цифровая обработка изображений»

На тему: «Подсчет движущихся объектов на последовательности изображений»

Выполнил:

ст.гр. БМИ-108

Антонов Е.М.

Проверил:

к.т.н., доцент

Чирков К.В.

Владимир 2012

Содержание

| 1. Техническое задание....................................................................... |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Введение.............................................................................................. |  |  | 4 |
| 3. Алгоритм подсчета движущихся объектов....................................... |  |  | 5 |
|  |  | 3.1 Формирование фона-эталона............................................... | 5 |
|  |  | 3.2 Поиск движущихся объектов............................................... | 8 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист Разраб. Антонов Е.М. Провер. Чирков К.В. Реценз. Н. Контр. Утверд. Подсчет движущихся объектов на последовательности изображений Лит. Листов 23 БМИ - 108 |  | 3.3 Подсчет количества найденных объектов.......................... | 14 |
| 4. Тестирование алгоритма..................................................................... |  |  | 16 |
|  | 4.1 Время работы алгоритма...................................................... |  | 16 |
|  | 4.2 Оценка устойчивость к шуму типа ‘motion’....................... |  | 16 |
|  | 4.3 Оценка устойчивости к шуму типа ‘salt&pepper’............ |  | 19 |
| Заключение............................................................................................... |  |  | 22 |
| Список литературы.................................................................................. |  |  | 23 |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тема работы: Подсчет движущихся объектов на последовательности изображений

Цель работы: разработать алгоритм обнаружения и подсчета движущихся объектов на последовательности изображений, а также оценить влияние возможных шумовых воздействий.

Исходные данные: цифровые изображения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ВлГУ200300.8.3.00ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ВлГУ200300.8.3.00ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

Автоматическое выделение движущихся объектов в последовательности изображений – это одна из важнейших задач анализа изображений. В основе большого количества методов выделения движущихся объектов лежит принцип выявления изменений изображений во времени. Имеется множество практически важных ситуаций, в которых возникает задача автоматического обнаружения, локализации и классификации стабильных изменений, имеющих место в обрабатываемой последовательности кадров. При этом решение необходимо принимать в реальном масштабе времени, т.е. в темпе поступления кадров изображения. В качестве объектов могут выступать люди, автомашины, детали на конвейере и т.п.