Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГОУ ВПО «Уральская государственная сельскохозяйственная академия»

Факультет заочного обучения

Кафедра технологии металлов и ремонта машин

Допустить к защите

Зав.кафедрой

доцент, канд.техн.наук

___________В.А.Александров

«____» _____________2011 г.

Организация ремонта и технического обслуживания машинно-тракторного парка в ООО «Ямовский» Алапаевского района

Дипломный проект

Пояснительная записка

110304.030000.000    ПЗ

Разработал, студент                                    _________    _____

(подпись)          (дата)

Руководитель,

_________    _____

(подпись)          (дата)

Консультанты:

по экономической части,

доц., канд. экон. наук                                  _________    _____  Р.Т.Исмагилов

(подпись)       (дата)

по безопасности жизнедеятельности,

ст.преподаватель                                         _________    _____  Ю.С.Каминская

(подпись)       (дата)

по экологической безопасности,

доцент                                                          _________    _____  А.Н.Федоров

(подпись)      (дата)

Нормоконтролер,

ст.преподаватель                                        _________    _____  А.М.Чудинов

(подпись)       (дата)

Екатеринбург, 201 г.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГОУ ВПО Уральская государственная сельскохозяйственная  академия

Факультет заочного обучения                                             «УТВЕРЖДАЮ»

Зав.кафедрой

доц., канд.техн.наук

Кафедра технологии металлов и ремонта машин           _________В.А.Александров      «_____»___________2011 г.

# ЗАДАНИЕ

- Тема:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

утверждена приказом по академии №_____ от «___»___________2011  г.

- Срок сдачи студентом законченного проекта «____»_________2011  г.

- Исходные данные к проекту:_________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Содержание расчетно-пояснительной записки

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень подлежащих разработке вопросов)

- Перечень графического материала

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Нормоконтролер _____________________________________________________

8. Календарный план

| Наименование этапов работы | Сроки выполенения |
| --- | --- |

Руководитель дипломного проекта _________        ______________________

(подпись)     (инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению       _________     _____________________

(подпись)     (инициалы, фамилия)

«____»__________________2011 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| Введение ……………………………………………………………………… | 6 |
| --- | --- |
| 1 Анализ производственной деятельности ООО «Ямовский»……………. | 8 |
| 2 Организация ремонта машинно-тракторного парка……………………. | 16 |
| 2.1 Общие вопросы технологии……………………………………………… | 16 |
| 2.2 Расчёт годовой программы мастерской………………………………… | 19 |
| 2.2.1 Расчет трудоемкости ремонта и технического обслуживании автомобильного парка……………………………………………………….. | 19 |
| 2.2.2 Расчёт трудоемкости ремонтов и ТО для тракторов……………….. | 22 |
| 2.2.3 Расчёт трудоемкости ремонтов для комбайнов……………………… | 27 |
| ## 2.4 Определение фондов времени, рабочих и штата мастерской………… | 30 |
| 2.5 Расчёт и подбор ремонтно-технологического оборудования………… | 32 |
| 2.6 Расчет производственных площадей……………………………………. | 41 |
| # 3 Конструктивная часть………………………………………………………. | 45 |
| 3.1 Конструктивные особенности и принцип работы термостатов………… | 45 |
| 3.2 Ремонт термостатов………………………………………………………. | 46 |
| 3.3 Описание и принцип работы конструкции…………………………….. | 49 |
| 3.4 Разработка технологической карты ремонта термостата…………….. | 53 |
| 3.5 Технологические расчеты конструкции…………………………………. | 55 |
| 4 Безопасность жизнедеятельности………………………………………….. | 60 |
| 4.1 Анализ деятельности предприятия по вопросам охраны труда……… | 61 |
| 4.2 Разработка рекомендаций по обеспечению безопасности жизнедеятельности……………………………………………………………. | 67 |
| ## 4.3 Инструкция по техники безопасности ………………………………….. | 72 |
| 5 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях…………. | 73 |
| 6 Охрана окружающей среды……………………………………………….. | 78 |
| 6.1 Охрана окружающей среды в современных условиях развития…….. | 78 |
| 6.2 Анализ природоохранной деятельности и рекомендации предприятию по охране природы………………………………………………………….. | 80 |
| ## 6.3 Экологическая экспертиза проекта………………………………………. | 86 |
| 7 Экономическая эффективность проекта…………………………………… | 87 |
| Заключение…………………………………………………………………….. | 92 |
| Список использованных источников………………………………………… | 94 |
| Приложение АСвод законодательных документов по охране окружающей среды…………………………………………………………………………… | 96 |

Введение

Развитие сельского хозяйства характеризуется сегодня глубокими структурными сдвигами. Реформируются колхозы и совхозы, созданные акционерные общества, ассоциации, сельскохозяйственные производственные кооперативы, фермерские хозяйства.

Одним из слабо используемых резервов в решении данной проблемы - внедрение новых высокоурожайных сортов. Реализация выращенной продукции – конечная цель деятельности организации, заключительный этап кругооборота её средств, по завершению которой определяют результаты хозяйствования и эффективность производства.

Рациональное использование ремонтно-обслуживающей базы  Агропрома обеспечивает высокую надёжность и готовность всех машин к выполнению сельскохозяйственных работ. Для решения этой задачи необходимо постоянно внедрять в предприятия новые технологии, процессы и оборудование  которые значительно повышают производительность труда и качество ремонта. Снижать трудовые и материальные ресурсы оборудования т.к. от степени рационального использования оборудования, уровня организации труда рабочих зависит в целом эффективность производства.

Для снижения трудовых и денежных затрат по поддержанию техники в рабочем состоянии необходимо улучшать техническое обслуживание и использование машинотракторного парка, а так же укрепление ремонтной базы предприятия. Для  поддержания  машины в исправном состоянии, предупреждению преждевременного  изнашивания деталей, обеспечения нормальных сроков их службы, необходимо правильно спланировать и организовать техническое обслуживание и ремонт машин и тракторов. Одним из важнейших путей снижения себестоимости и повышения и повышения качества ремонта тракторов  является расширение восстановления поношенных деталей современными способами  т.к. затраты на восстановление  детали на несколько раз меньше стоимости новой детали.  Для этого ремонтные базы хозяйств необходимо оснащать современным оборудованием для восстановления изношенных деталей. В сельском хозяйстве важно поддерживать технику в исправном состоянии, т.к. от неё в основном зависят сроки проведения сельскохозяйственных работ, а увеличение агропромышленных  сроков ведёт к уменьшению выхода продукции, а значит и уменьшению прибыли.

Повышение плодородия почв, эффективности использования МТП, урожайности и качества продукции является важнейшим фактором в развитии сельского хозяйства. Результаты решения этих задач показывает степень развития сельскохозяйственного производства.

Цель дипломного проекта заключается в том, чтобы чётко спланировать и организовать работу машинно-тракторного парка,  организовав рациональную систему технического обслуживания и ремонта.

- Анализ производственной деятельности ООО «Ямовский»

Общество с ограниченной ответственностью "Ямовский" находится в пос. Заря Алапаевского района Свердловской области. Данное хозяйство образовано путем реорганизации ПСХК "Ямовский", а последний в свою очередь образован путем реорганизации ПСХК "Толмачевский" в 1994 году. Количество учредителей - 7 человек. Уставной капитал 1261 тыс. рублей. Все работники предприятия являются членами первичной профсоюзной организации. Коллективный договор зарегистрирован 16.07.2007 года, регистрационный номер 11. Вся земля, обрабатываемая хозяйством, передана в доверительное управление участниками долевой собственности земельных долей. Вид собственности - частная.

Юридический адрес хозяйства: Свердловская область, Алапаевский район, п.Заря, Ленина ул., 10.

Председатель хозяйства ООО «Ямовский» - Сысоев Владимир Михайлович.

Наличие в непосредственной близости электрической подстанции, обеспечивает стабильное электроснабжение и возможность подключения дополнительныхэнергомощностей. Собственником энергосетей является ОАО "Свердловэнергосбыт". Энергоснабжение 150 кВт.

Хозяйство ООО «Ямовский», расположен в пригороде Алапаевска в 10 километрах  от районного центра города Алапаевска и в 180 километрах севернее областного центра города Екатеринбурга. Удаленность хозяйства от ближайшей грузовой железнодорожной станции: станция «Алапаевск» - 10 километров и станция «Синячиха» - 10 километров. Удаленность от ближайшего аэропорта «Кольцово» - 220 километров. Подъездные пути хорошо асфальтированы, что обеспечивает хороший подъезд в любое время года.

Хозяйство ООО «Ямовский» оно развивает три направления сельхозпроизводства: зерновое, молочное и племенное. Общая площадь земель мало изменчива и составляет включая корма и пастбища - более 2,4 тыс.га, под зерно занято 1,5 тыс.га. Общее племенное поголовье - 700 голов, из них 300 голов - дойное стадо. Среднегодовые удои - 6150 л на корову, общий ежедневный надой - 5 т. Молоко идет на Кушвинский молочный комбинат. В хозяйстве занято 65 работников.

Хозяйство ООО «Ямовский» использует технологию минимальной обработки земли - это технология земледелияоснованная на поверхностной обработке и отрицании глубокой вспашки, в какой-то мере возврат к тому, что было до появления плуга. Директор ООО «Ямовское» Владимир Сысоев объяснял такое решение тем, что в условиях нехватки кадров потребовалось «минимизировать зависимость производства от человека». То есть, внедрить такие технологии, где бы меньше было затрат труда, и меньше зависимости от человека труда. Ведь технология минимальной обработки земли требует более высокой квалификации главных специалистов, но не исполнителей, которые сидят за штурвалами тракторов и машин. С 2005 по 2009 год в «Ямовском» затраты на производство центнера зерна уменьшились с 0,7 до 0,4 человеко-часа. Количество тракторов и сеялок сократилось. В хозяйстве появилась полная линейка техники для беспахотной обработки почвы.

Основное направление - молочное животноводство. На балансе хозяйства находится две фермы. Одна ферма с количеством 200 скотомест занимается выращиванием ремонтного молодняка, а вторая ферма с количеством 400 скотомест - из них 100 скотомест это телятник, а 300 скотомест для содержания коров. Также хозяйство занимается реализацией племенного скота. Минсельхоз России в 2008 году присвоило хозяйству статус Племенного репродуктора.

ООО "Ямовский" специализируется также на продаже семян зерновых культур. Доля продажи зерна в общей продукции хозяйства составляет более 30%. Четыре года хозяйство занимается продажей семян зерновых, претензий к качеству семенного материала у покупателей не было.Молоко сдаетсянаКушвинский молочный комбинат, расстояние 177 км.

По природно-климатическим условиям зона расположения хозяйства характеризуется континентальным климатом. Среднегодовая температура составляет + 1,1 градуса, годовое количество осадков выпадает 440-550 мм. Примерно половина осадков приходится на лето, и только 1/5 часть выпадает весной. Безморозный период продолжается в среднем 104 дня, но в отдельные годы сокращается до 70 дней. В среднем за год бывает 36-38 ясных дней, 140 пасмурных и остальные с переменной облачностью. Господствующими ветрами являются западные и юго-западные. Самый холодный месяц-январь, тёплый - июль.

Общая земельная площадь 2864 га, в том числе пашня 2128 га. Хозяйство арендует пашню в ПСХК "Синячихинский", ПСХК "Толмачевский", ПСХК "Ново-Толмачевский".

Таблица 1.1 - Анализ технико-экономических показателей

| Показатели | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь сельхозугодий, га | 2427 | 2272 | 2183 |
| Среднегодовое количество рабочих, чел. | 65 | 63 | 62 |
| Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, руб. | 5386 | 8050 | 10933 |
| Объем товарной продукции (выручка от реализации), тыс. руб. | 26006 | 32648 | 31520 |
| Прибыль, тыс. руб. | 10219 | 13868 | 9897 |
| Среднегодовая стоимость основных фондов, млн.руб. | 34 | 60 | 68 |
| Балансовая прибыль (убыток), тыс.руб. | 10219 | 9666 | 12350 |
| Отношение кредиторской задолженности к реализации продукции | 0,48 | 0,52 | 0,5 |
| Реализовано с/х продукции в расчете на 1 раб., тыс.руб./чел. | 400,1 | 486,5 | 566 |

Таблица 1.2 – Производственные показатели

| Показатели | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерно: площадь посева, га | 1669 | 1300 | 769 |
| Урожайность зерна, Цн/га | 12,9 | 19 | 25 |
| Валовый сбор зерна,тн | 2156 | 2468 | 1925 |
| Поголовье КРС всего, гол. | 641 | 647 | 655 |
| В т.ч. коров | 300 | 300 | 300 |
| Производство молока, тн | 1351 | 1429 | 1832 |
| Удой на 1 фуражную корову в год, кг | 4742 | 4763 | 6108 |
| Выращено скота (живой вес), тн | 94 | 78 | 91 |

Таблица 1.3 – Показатели

| Показатели | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие комбайнов,шт. | 5 | 4 | 4 |
| Наличие тракторов, шт. | 14 | 10 | 9 |
| Наличие автомобилей, шт. | 13 | 12 | 11 |

Анализ таблиц свидетельствует о динамичном развитии хозяйства.

За период с 2008-2010 годы объем товарной продукции вырос более чем в 1,5 раза и составил 31,5 мл рублей.

Наряду с ростом товарной продукции увеличивается объем реализованной продукции в расчете на 1 работника. В 2010 году он составил 566 тыс. рублей, что значительно превышает среднеобластонй показатель.

Этому способствует и рост среднемесячной заработной платы одного работника до 10933 тыс. руб. в 2010 году.

Благодаря активной инвестиционной политики за счет собственных и привлеченных средств, а также при финансовой поддержке из областного бюджета произошло значительное обновление основных фондов.

Только в период с 2008 по 2010 годы среднегодовая стоимость основных фондов возросла более чем в 3 раза и составила 60 млн. руб. Результаты производственной деятельности нашли свое отражение и финансовых показателях. С 2008 года по 2010 прибыль составила

Таблица 1.4 - Техническая оснащенность предприятия

| Наименование машин | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Тракторы |  |  |
| гусеничные общего назначения | Д Т-75 | 1 |
| колёсные общего назначения | Т-150К | 2 |
| универсально- пропашные | Джон Дир 7830 колесный | 1 |
|  | CASE Magnum 305 | 1 |
|  | Беларус - 922 | 1 |
|  | Беларус - 1221 | 2 |
|  | МТЗ 82 | 1 |
| Сельско-хозяйственные машин | Прицеп тракторный |  |
|  | 2ПТС-4 | 5 |
|  | 2ПТС-9 | 3 |
|  | 2ПТС-12 | 2 |
|  | ОЗПТ-9557 | 2 |
|  | ПРТ-10 | 1 |
|  | ПСЕ-Ф-12,5 | 1 |
| Полуприцеп тракторный | 955740 91-59 сармат | 1 |
| Передняя навеска | Кейс | 1 |
| Сцепное устройство | АУП-18.05.30.000 | 2 |
| Сцепка к сеялкам | ОП-11 | 1 |
| ВОМ передний и ПНУ | к МТЗ 1221 | 1 |
| Бороны зубовые | Бранд Контур Коммандер | 1 |
| Дискатор | БДМ 4*4 | 3 |
| Культиваторы | КПЭ-3,8 | 1 |
| Сеялки стерн. | СЗТС-2,1 | 6 |

Продолжение таблицы 1.4

| Сеялка пневмотич. | HORSCH-9,85 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Загрузчик сеялок | ЗС- 30 | 2 |
| Косилки тракторные | Z108/8+Z345/3 | 1 |
|  | Z128/8+Z345/6 | 1 |
|  | Z-0,15 | 1 |
| Косилка самоходная+травяная жатка | Е-ЗО3 | 1 |
| Грабли тракторные | V12-4GW Raptor | 1 |
| Оборачиватель валков | Е-318 | 1 |
| Пресс- подборщик | ПРФ-180 | 1 |
|  | R12/155 super Col | 1 |
| Подборщик | РСМ 10.08.07.000 | 1 |
| Комбайн зерноуборочный | "Вектор" РСМ-101 | 3 |
|  | ДОН-1500Б РСМ 10Б | 3 |
| Комбайн кормоуборочный | Е-281 | 2 |
|  | ДОН-680 РСМ 100 | 3 |
| Жатка навесная | ЖБВ-4.2 | 1 |
| Плуг лемешный навесной | ПЛН-4-35 | 1 |
| Зернопогрузчик | ЗПС-100 | 2 |
|  | КШП - 6 | 2 |
| Зерноочистительная машина | Пектус К-527 | 1 |
| Зерномет | ЗМ-60 | 1 |
| Дробилка безрешетная | ДБ-5 | 1 |
| Машина первичной очистки зерна | ЗВС-20А | 1 |
|  | МПО-30Ц | 1 |
| Разбрасыватель удобрений | МВУ-6 | 1 |

Продолжение таблицы 1.4

| Погрузчик (Ковш универсальный к TUR+вилы для навоза) | TUR-16 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Оборудование стойловое | ОСК-27 | 4 |
| Орудие поч.обр. | ОПО-4,25 | 2 |
| Доильная установка | УДН-5 | 1 |
| Молокоприемник | АДМ 25000 | 1 |
| Молокосборник |  | 1 |
| Агрегат доильный | АДМ-8А-2(40) | 1 |
| Агрегат кормоприготов. | АКМ-9БМ | 1 |
| Агрегат ун. Пос. | АУП-18.05 | 1 |
| Агрегат глуб. Обработки | MaschArtigl | 1 |

Весь машинно-тракторный парк проходит техническое обслуживание и ремонт на территории мастерской предприятия.

Ремонтно-обслуживающая база состоит из следующих подразделений:

1. Участок мойки (проводится ежедневное обслуживание и мойка автотранспорта).

2. Производственный корпус (проводятся технические обслуживания и  ремонт).

3. Зона технического обслуживания (имеется поточная линия для проведения технического обслуживания и пункт смазки с маслораздаточной колонкой).

4. Отдел главного механика (отвечает за  производственную базу, а также за состояние зданий и сооружений).

Производственный корпус включает в себя следующие участки и помещения:

- Зона текущего ремонта

- Медницкий цех

- Участок ремонта электрооборудования

- Сварочный цех

- Моторный цех

- Агрегатный участок

- Участок мойки агрегатов и узлов

- Оборотный склад

- Зона диагностики

- Участок ремонта топливной аппаратуры

В ремонтной зоне производится текущий ремонт всего машинно-тракторного парка. Выполняется ремонт двигателей, агрегатов трансмиссии, ходовой части, ремонт электрооборудования, кузовной ремонт и др.

Анализ производственной деятельности показывает, что предприятие работает рентабельно, ритмично развивается, полностью окупает свои затраты и обладает широкой базой перспективы развития.

Однако наблюдается рост себестоимости произведенной продукции.

В дальнейшем предприятию необходимо направить все усилия на повышение производства качественной продукции с низкой себестоимостью и имеющей рост на рынке сбыта.

Одним из направлений снижения себестоимости произведенной продукции является снижение затрат при эксплуатации транспортного парка путем своевременного обслуживания и большей автомобилей. Правильного распределения грузопотоков.

2 Организация ремонта машинно-тракторного парка

2.1 Общие вопросы технологии

В подготовку машины к ремонту входят промывка системы охлаждения и наружная очистка машины. Промывка системы охлаждения служит для удаления загрязнений из системы водяного охлаждения, что позволяет восстановить эффективность ее работы и сократить непроизводительный расход топливосмазочных материалов. К наиболее распространенным способам удаления накипи относят очистку щелочными  или кислыми моющими растворами. Для этого систему охлаждения заполняют щелочным или кислым раствором, который способствует разложению накипи.

Очистка объектов ремонта от пыли, грязи, подтеков масла, растительных и других остатков, (для сельхоз техники - удобрений и ядохимикатов) проводят на моечном участке, обеспечивающим нейтрализацию сточных вод. Составные части, на которые недопустимо попадание воды (генераторы, магнето пускового двигателя, реле и др.), предохраняют защитными чехлами. После очистки и мойки машины обдувают сжатым воздухом для удаления влаги.

Разборка машины (агрегатов) выполняется в строгой последовательности.По конструктивным признакам соединения деталей машин бывают подвижными, неподвижными, разъемными и неразъемными, а по технологическим — резьбовыми, прессовыми, сварными, паяными, заклепочными, клеевыми и вальцовочными.	Основные приемы и принципы разборки заключаются в следующем. Порядок ее выполнения должен точно соответствовать технологическим картам. Если технической документации нет, то сначала снимают детали, которые можно легко повредить (масляные и топливные трубки, шланги, рычаги, тяги и др.). Затем демонтируют отдельные агрегаты в сборе, которые разбирают на других рабочих местах. При снятии чугунных деталей, закрепленных большим числом болтов, во избежание появления трещин сначала отпускают на пол-оборота все болты или гайки и только после этого их вывертывают. Заржавевшие соединения перед отвертыванием замачивают в керосине.

После разборки крепежные детали (болты, гайки, стопорные и пружинные шайбы) укладывают в сетчатые корзины для последующей промывки. Не разрешается применять зубило и молоток для отвертывания болтов, гаек, штуцеров, пробок, так как это может их повредить. Фасонные гайки и штуцера необходимо отвертывать только специальными ключами.

Запрессованные детали снимают под прессом или с помощью съемников и приспособлений. В отдельных случаях штифты, втулки и оси можно выпрессовывать специальными выколотками с медными наконечниками и молотками с медными бойками. Там, где возможно, это следует выполнять в той же последовательности, в котором они запрессовывались.

Применяют следующее оборудование и инструмент: стенды, прессы, гайковерты, ключи, съемники и приспособления.

Стенды используют в зависимости от конструктивных особенностей агрегатов, их размеров, массы и способа организации процесса. Конструкция стенда должна обеспечивать безопасность и удобство выполнения работ, минимальные затраты времени на установку и снятие агрегата, а также возможность поворота агрегата в требуемое удобное положение. При этом должны быть предусмотрены стопорные устройства, исключающие самопроизвольный поворот агрегата.

Дефектация - операция технологического процесса ремонта машины, заключающаяся в определении степени годности бывших в эксплуатации деталей и сборочных единиц к использованию  на ремонтируемом объекте. Она необходим для выявления у деталей дефектов, возникающих в результате изнашивания, коррозии, усталости материала и других процессов, а также из-за нарушений режимов эксплуатации и правил технического обслуживания.

Детали комплектуют в специальном отделении, оборудованном стеллажами, подставками, столами, передвижными тележками, ящиками, контейнерами и универсальным измерительным инструментом. Туда поступают годные детали из отделения дефектации (разборки машин) и новые детали со склада запасных частей.

Комплектовочные работы включают в себя: сортирование деталей, их подбор для сборки соединений в соответствии с техническими условиями; комплектование по номенклатуре и числу в соответствии с принадлежностью к агрегатам и сборочным постам; раскладку в тару; доставку комплектов на сборочные посты согласно такту сборки агрегатов. Это оказывает влияние на качество отремонтированных изделий, длительность производственного цикла и сборки, ритмичность выпуска продукции сборочными постами.

Чтобы повысить эффективность комплектования, надо хорошо знать комплектовочный процесс (накопление, сортирование, комплектование).

Для сортирования используют универсальные средства измерения, специальные приборы и приспособления.

При сборке различают работы, которые имеют к ней непосредственное отношение и выполняются на сборочном участке, а также вспомогательные и пригоночные. В связи с тем, что в процессе сборки используют детали, бывшие в эксплуатации и годные к дальнейшей эксплуатации, а также имеющие некоторое искажение геометрической формы и размеров, возможно возникновение ряда погрешностей во взаимном расположении элементов собранного соединения.

Чтобы выдержать необходимый зазор (натяг), необходимо вводить в размерные цепи неподвижный компенсатор (шайбы или прокладки). Например, для получения требуемого натяга в соединении плоскость головки цилиндров — бурт гильзы цилиндров после обработки посадочного места в блоке под верхний буртик гильзы устанавливают необходимое число прокладок (колец), а для обеспечения нужного зазора в роликовом подшипнике между крышкой и наружным кольцом размещают несколько регулировочных прокладок.

В машинах находится приблизительно следующее количество соединений: типа цилиндрический вал — втулка — 35...40 %, резьбовых — 15...25, плоскостных — 15...20, конических — 6...7, сферических — 2...3 % и др. По конструкции их можно разделить на следующие группы: неподвижные разъемные (резьбовые, пазовые и конические); неподвижные неразъемные (соединения запрессовкой, заклепочные); подвижные разъемные (валы — подшипники скольжения, зубья колес, плунжеры-втулки); подвижные неразъемные (некоторые подшипники качения, запорные клапаны). При сборке машин используют универсальный монтажный инструмент, съемники и специальные приспособления.

При обкаткесоединенные поверхности трения прирабатываются, что приводит к образованию новой микрогеометрии поверхностей, наиболее благоприятной для дальнейшей устойчивой работы соединений.Испытание — комплексная проверка качества ремонта и установление обратной связи с его технологическим процессом.

2.2 Расчёт годовой программы мастерской

2.2.1 Расчет трудоемкости ремонта  и технического обслуживании автомобильного парка

Таблица 2.1 - Наличие и выработка  парка

| Марка | Всего шт | Годовой объем работы |
| --- | --- | --- |
| ГАЗ-53 | 2 | 19 тыс.км. |
| ЗИЛ-130 | 1 | 35 тыс.км. |
| КамАЗ | 4 | 39 тыс.км. |
| УАЗ-3303 | 4 | 29 тыс.км. |

Таблица 2.2 - Периодичность технических обслуживаний и ремонтов грузовых автомобилей, км

| ТО-1 | ТО-2 | ТР | КР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2500 | 10000 | 40000 | 200000 |

Произведем расчет количества обслуживаний N для автомобилей используя следующие формулы:

количество капитальных ремонтов

(2.1)

где    Lавт– общий годовой пробег автомобилей

Lkp– нормативный пробег меду капитальными ремонтами

ГАЗ Nкр=190002/200000=0
ЗИЛ Nкр=35000/200000=0
КАМАЗ Nкр=390004/200000=1
УАЗ Nкр=290004/20000=1

количество текущих ремонтов

(2.2)

ГАЗ Nтр=(190002/40000)-0=1
ЗИЛ Nтр=(35000/40000)-0=1
КАМАЗ Nтр=(390004/40000)-1=3
УАЗ Nтр=(290004/40000)-1=3

количество ТО-2

(2.3)

Где    LТО – 2– нормативный пробег между ТО - 2

ГАЗ Nто-2=(190002/10000)-0-1=3
ЗИЛ Nто-2=(35000/10000)-0-1=3
КАМАЗ Nто-2=(390004/10000)-1-3=12
УАЗ Nто-2=(290004/10000)-1-3=8

количество ТО-1

(2.4)

ГАЗ Nто-1=(190002/2500)-0-1-3=11
ЗИЛ Nто-1=(35000/2500)-0-1-3=10
КАМАЗ Nто-1=(390004/2500)-1-3-12=46
УАЗ Nто-1=(290004/2500)-1-3-8=34

Сведем полученные расчетные данные в таблицу.

Таблица 2.3  - Расчетные показатели количества ремонтов и обслуживаний для автомобилей

| Вид ТО и Р | ГАЗ-53А | ЗИЛ-130 | КамАЗ | УАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КР | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ТР | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ТО-2 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| ТО-1 | 11 | 10 | 46 | 34 |

Трудоемкость КР:

ГАЗ =0274=0
ЗИЛ =0302=0
КАМАЗ =1353=353
УАЗ =1314=314

Трудоемкость ТР

ГАЗ =146,8=46,8

ЗИЛ =156=56

КАМАЗ =378,4=235,2

УАЗ =363,2=63,2

Трудоемкость ТО-2

ГАЗ =311,8=35,4

ЗИЛ =314=42

КАМАЗ =1221,5=258

УАЗ =818,2=145,6

Трудоемкость ТО-1

ГАЗ =112,9=31,9

ЗИЛ =103,5=35

КАМАЗ =464,4=202,4

УАЗ =343,1=105,4

Таблица  2.4  - Трудоемкость ТО и Р автомобилей

| Наименование | ТО-1 | ТО-2 | ТР | КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-53 | 31,9 | 35,4 | 46,8 | 0 |
| ЗИЛ-130 | 35 | 42 | 56 | 0 |
| КамАЗ | 202,4 | 258 | 235,2 | 353 |
| УАЗ-3303 | 105,4 | 145,6 | 63,2 | 314 |
| ИТОГО | 374,7 | 481 | 401, 2 | 715,6 |

Годовая трудоемкость ТО и Р автомобилей таким образом, составит:

ТА =1972,5 чел.-ч.

2.2.2 Расчёт трудоемкости ремонтов и ТО для тракторов

Исходные данные для расчёта количества ремонтов и ТО для тракторов представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Исходные данные для расчёта количества ремонтов и ТО для тракторов

| Подвижной состав | Количество, ед | Наработка на одну машину, мото-ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ДТ-75 | 1 | 1400 |
| Т-150К | 3 | 1000 |
| Беларус | 3 | 945 |
| МТЗ-82 | 1 | 1200 |
| ДжонДир, CASE Magnum 305 | 2 | 1100 |

Число ТО и ремонтов тракторов одной марки определяется по формулам [2]

,                                    (2.5)

,                               (2.6)

(2.7)

(2.8)

,                (2.9)

где - среднегодовая плановая наработка для трактора данной марки мото-ч;

- число тракторов данной марки;

- периодичность ремонтов и обслуживаний всоответствующих единицах [2].

Для тракторов Беларус

Для тракторов Т-150

Для тракторов МТЗ-82

Для тракторов Джон Дир, CASE Magnum 305

Для тракторов ДТ-75

Общая и суммарная трудоёмкость мастерской хозяйства определяется по формулам

(2.10)

,                                               (2.11)

где - суммарная трудоёмкость ремонта и обслуживания машин проводимых в мастерской;

- трудоёмкость на ремонт, обслуживания на одну машину по маркам машин и видов ремонта и обслуживания [2];

- число ремонтов или обслуживаний по маркам машин и видам ремонта и обслуживания;

- трудоёмкость дополнительных работ ремонтной мастерской,            (25% от).

Для тракторов Беларус

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

Для тракторов Т-150

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

Для тракторов МТЗ-82

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

Для тракторов Джон Дир, CASE Magnum 305

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

Для тракторов ДТ-75

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

чел-ч.

Заключение

Предприятие   ставит своей целью поддерживать технику, оборудование в состоянии полной работоспособности, предупреждать их преждевременный износ и выход из строя за счет комплекса организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом порядке. В дипломном проекте произведен расчет годовых объемов ремонтно-обслуживающих работ ремонтной мастерской, произведен расчет и подбор технологического оснащения мастерской и планирования производственных площадей. Даны рекомендации в сфере организации процесса технического обслуживания, ремонта машин.

Повысить при ремонте и техническом обслуживании надежность машин можно за счет:

обеспечения сохранности ремонтного фонда (площадки, подставки и антикоррозионные смазки);

внедрения эффективной очистки деталей от различных загрязнений;

контроля и дефектации изношенных деталей машин: расширение номенклатуры деталей, подвергаемых сплошному контролю, применение средств контроля точностью 0,01...0,001 мм (80 % деталей имеют износ до 0,02 мм), внедрение методов дефектоскопии;

контроля, восстановления и стабилизации размеров базовой детали;

внедрения на ремонтных предприятиях входного контроля;

весового и размерного подбора деталей цилиндропоршневой группы;

динамической балансировки;

обеспечения регламентированных посадок, усилий затяжки и сборки резьбовых соединений;

обеспечения герметичности агрегатов и сборочных единиц при ремонте;

стендовой обкатки и испытания;

повышения качества окраски ремонтируемых машин.

В конструктивной части дипломного проекта представлена конструкция приспособления для ремонта и испытания термостатов машин. Приспособление позволит в значительной степени ускорить процесс работ при ремонте термостатов, его качество. В рамках дипломного проекта также проведен анализ производственного травматизма и причины его возникновения, разработаны мероприятия по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также охраны окружающей среды

Дипломный проект отвечает требования технической и экологической безопасности.

Список использованных источников

1 Артемов М.Е., Ковалевский Г.Г., Шатров Ю.П. Контроль качества ремонта машин. – М.: Агропромиздат, 2005. – 187 с.

- Гуревич Д.Ф., Цырин А.А. Повышение качества ремонта  техники в мастерских хозяйств. – Л.: Лениздат, 2004. – 158с.

- Оборудование для ремонта и технического обслуживания техники / Под ред. С.С.Черепанова. – М.: Колос, 2002. – 524 с.

- Сельцер А.А. Обнаружение и устранение неисправностей тракторов и автомобилей: Справочник. – М.: Агропроиздат, 2009. – 896 с.

- Организация и планирование производства на ремонтных предприятиях / Под ред. профессора Ю.А.Конкина. М.: Колос, 2004. – 329 с.

- Микотин В.Е. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования.- М.: Издательский центр «Академия»; ИРПО издательство «Колос», 2000. – 457 с.

- Черноиванов В.И., Северный А.Э. Научные основы технической эксплуатации сельскохозяйственных машин. М.: ГОСНИТИ, 2000. – 481 с.

- Калинин С.А. Организация технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. М.:Машгиз, 2007. – 698 с.

- Авдеев М.А., Воловик Е.Л. Технология ремонта машин и оборудования. – М.: Агропромиздат, 2006. – 643 с.

- Гузенков П.Г.   Детали машин. – М.: Высшая школа, 1982 - 350 с.

- Коротаев А. Г., Калинина И. П.   Обозначение конструкционных материалов на чертежах. – Екатеринбург: Полиграфист, 1993г.

- Справочник по оборудованию для технического обслуживания и ремонта  тракторов и автомобилей. М.:Россельхозиздат, 2003. - 250 с.

- Михайлов А.М.   Сопротивление  материалов. – М.: Стройиздат, 2009г.

- Писаренко Г.С.   Справочник по сопротивлению материалов.- Киев: Наукова думка, 2008г.

- Справочник технолога-машиностроителя  / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова – 4-е изд. – М.: Машиностроение ,2000. – Т.1 – 656 с.

- Справочник технолога-машиностроителя  / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова – 4-е изд. – М.: Машиностроение ,2000. – Т.2 – 496 с.

- Трудовой кодекс Российской Федерации. – Екатеринбург: Правовед – 2001. – 256 с.

- Конституцией Российской Федерации.-Екатеринбург: Уральское юридическое издательство, 2002-С.48.

- Закон Российской Федерации  «Об охране окружающей среды» - ФЗ № 7 от10.01.2002  Екатеринбург :Информ.- справочный  бюллетень АЖУР  № 155  от 17.09.2002

- Воздушный кодекс Российской Федерации.- М.:Изд-во ″Ось-89″ , 2003 –64с.

- Водный  кодекс  от  24.12.2002   № 176 – ФЗ. - Екатеринбург: Информ – справочный  бюллетень  АЖУР  № 175  от  4.04.2003г.

- Лесной  кодекс Российской Федерации от 24.12.2002 № 176 –ФЗ. –М.:Изд-во ″Ось-89″,2003 – 64 с.

- Областной закон Свердловской области от 09.01.1998 № 1- ОЗ ″Об экологическом  мориторинге″.

- Свод законодательных документов Свердловской области в сфере экологической безопасности и нормирования вредных воздействий на окружающую среду. – Екатеринбург Информ.-справочн. бюллетень 2002. – 203 с.

- Коваленко, П. Я. Экономика сельского хозяйства / П. Я. Коваленко. – М.: Тандем, 1996. – 461 с.

Приложение АСвод законодательных документов по охране окружающей среды

Конституция РФ статья 2, статья 7.1, статья 9, статья 36.2, статья 42

Статья 2 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства.

Статья 7.1 Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Охрана окружающей среды - плановая система государственных, международных и общественных мероприятий, направленных на рациональное использование, охрану и восстановление природных ресурсов, на защиту окружающей среды от загрязнения оптимальных условий существования человеческого общества, удовлетворения материальных и культурных потребностей ныне живущих и грядущих поколений. Статьи, отвечающие за охрану окружающей среды, гласят:

Статья 9.1 Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Статья 36.2 Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

Статья 42 Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» статья 42, статья 16.

Статья 42 Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения.

1) При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

2) Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

3) Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха.

Статья 16 Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

1) Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Формы оплаты за негативное воздействие на окружающую среду определяется федеральным законом.

2) К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ;

-сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные воды объекты и на водосборные площади;

- загрязнение недр, почв;

- размещение отходов производства и потребления.

Кодекс об административных правонарушениях  глава 8 статья 8.2, статья 8.21.

Статья 8.2 Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами.

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами влечет наложение административного штрафа на гражданина в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.21 Нарушение правил охраны атмосферного воздуха:

1) Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения влечет наложение административного штрафа на гражданина в размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда;

2) Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него влечет наложение административного штрафа на гражданина в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц -от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда;

3)  Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Уголовный кодекс РФ глава 26 статья 250

1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2.  Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуаций наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

3.  Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека,

- наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Водный кодекс статья 7.1

Статья 7.1 Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов.

Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.

Земельный кодекс РФ глава 2 статья 13.2

В целях охраны земель разрабатываются федеральные, региональные и местные программы охраны земель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий.

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований

Лесной кодекс РФ статья 19

Статья 19 Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов

1.  Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии с настоящим Кодекса, или использующими леса в соответствии с настоящим Кодексом лицами.

2.  В случаях, если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не возложено на лиц, использующих леса, органы государственной власти, органы местного самоуправления размещают заказы на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов путем проведения торгов в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").

3.  При размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины. В этих целях заключается договор, в котором содержатся элементы государственного или муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и договора купли-продажи лесных насаждений.